|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 		«СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА 		«РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» (СМ-6)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Системотехническое проектирование ракетного и

ствольного оружия

НА ТЕМУ:

Решение задачи выбора оптимального оснащения машин при учете

встречного противодействия в схеме последовательных ударов

| Выполнил: студент группы | СМ6-102 |  |  |  | А.А. Лазарев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

| Проверил |  |  |  |  | А.Н. Девятов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2023 г.

- Исходные данные

Пусть требуется определить оптимальный вариант оснащения самоходной артиллерийской установки (САУ), предназначенной для воздействия на машины типа танка (Т), оборудованные 100-мм танковой пушкой (ТП). В качестве возможных вариантов оснащения САУ рассматривается оборудование 100-мм противотанковой пушкой (ПТП), 152-мм ПТП и противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

Пусть также известны значения средних необходимых чисел попаданий для поражения: для машины типа танка при использовании 100-мм ПТП – ω100, 152-мм ПТП – ω152, ПТУР – ωптур; для машины типа САУ при использовании 100-мм ТП – ω100т.

Пусть производительности ПТП и ТП будут соответственно равны n100, n152, n100т, а производительность ПТУР определяется по наблюдению результатов воздействия.

Известны размеры машин: тип Т – aт⋅bт,тип САУ – где a, aт – ширина, м; b, bт – высота, м.

Начальное удаление машины Т от машины САУ равно X0 метров.

Рассеивание воздействующих элементов принимается круговым, т.е. Ex=Ey, а характеристика рассеивания задана кучностями в виде

Exx100, Exx152, ExxП, ExxТ.

Скорость полета ПТУР соответственно равна Vптурм/с.

Машина Т движется фронтально со скоростью Vт на неподвижную САУ. Дуэль начинает САУ, а спустя t0 секунд, в работу включается машина Т. Время полета ПТУР до цели учитывается.

Исходные данные для выполнения домашнего задания представлены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для выполнения домашнего задания

| aт, м | bт, м | a, м | b, м |  | n100т, мин-1 |  | n100, мин-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 1,8 | 2,6 | 1,6 |  | 13 |  | 11 |  |
| n152, мин-1 | Тип ПТРК | X0, м | ω100т |  | ω100 |  | ω152 |  |
| 8 | Сам | 1300 | 1,6 |  | 2 |  | 1,4 |  |
| ωптур | Vт, м/с | Vптур, м/с | ExX100т | ExX100 |  | ExX152 |  | ExXптур |
| 1 | 13 | 240 | 1/1000 | 1/1300 |  | 1/700 |  | 1/2500 |

Зависимости вероятности поражения от расстояния

Рассеивание воздействующих элементов принимается круговым, то есть Ex=Ey. Характеристика рассеяния задана кучностями в виде Ex/x. Цель представляет собой прямоугольник со сторонами a и b, параллельными главным осям рассеивания. Точка прицеливания совпадает с центром цели. В этом случае вероятность попадания в цель определяется по формуле

P=4∙Ф0.5bσx∙Ф0.5aσy,

где σx=σy=σ=1.48∙(Ex/x)∙x – среднее квадратическое отклонение в зависимости от дальности, а функция Лапласа

Фx=12π0xe-t22dt.

Тогда вероятность поражения цели в зависимости от расстояния:

Wx=4ω∙Ф0.5b1.48∙Exx∙x∙Ф0.5a1.48∙Exx∙x.

Вероятность выхода из строя машины Т при стрельбе по ней из 100-мм ПТП:

W100x=4ω100∙Ф0.5bт1.48∙Exx100∙x∙Ф0.5aт1.48∙Exx100∙x.

Вероятность выхода из строя машины Т при стрельбе по ней из 152-мм ПТП:

W152x=4ω152∙Ф0.5bт1.48∙Exx152∙x∙Ф0.5aт1.48∙Exx152∙x.

Вероятность выхода из строя машины Т при стрельбе по ней из ПТУР:

Wптурx=4ωптур∙Ф0.5bт1.48∙Exxптур∙x∙Ф0.5aт1.48∙Exxптур∙x.

Вероятность выхода из строя машины САУ при стрельбе по ней из 100-мм ТП:

W100тx=4ω100т∙Ф0.5bсау1.48∙Exx100т∙x∙Ф0.5aсау1.48∙Exx100т∙x.

Результаты расчёта W=f(x) для машин типа Т и САУ с соответствующим вооружением приведены в таблице 1. Графики зависимостей вероятностей поражения от расстояния приведены на рис. 1.

Рис. 1. Графики зависимостей вероятностей поражения от расстояния

Таблица 1. Результаты расчёта W=f(x)

| x, м | σ100 | σ152 | σ100т | Ф100a | Ф100b | Ф152a | Ф152b | Ф100тa | Ф100тb | W100 | W152 | W100т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 1,480 | 2,749 | 1,924 | 0,319 | 0,228 | 0,188 | 0,128 | 0,250 | 0,161 | 0,146 | 0,069 | 0,101 |
| 1200 | 1,366 | 2,537 | 1,776 | 0,338 | 0,245 | 0,203 | 0,139 | 0,268 | 0,174 | 0,166 | 0,080 | 0,116 |
| 1100 | 1,252 | 2,326 | 1,628 | 0,359 | 0,264 | 0,219 | 0,151 | 0,288 | 0,188 | 0,190 | 0,094 | 0,136 |
| 1000 | 1,138 | 2,114 | 1,480 | 0,382 | 0,285 | 0,238 | 0,165 | 0,310 | 0,206 | 0,218 | 0,112 | 0,159 |
| 900 | 1,025 | 1,903 | 1,332 | 0,406 | 0,310 | 0,261 | 0,182 | 0,335 | 0,226 | 0,252 | 0,136 | 0,189 |
| 800 | 0,911 | 1,691 | 1,184 | 0,431 | 0,338 | 0,288 | 0,203 | 0,364 | 0,250 | 0,292 | 0,167 | 0,228 |
| 700 | 0,797 | 1,480 | 1,036 | 0,455 | 0,371 | 0,319 | 0,228 | 0,395 | 0,280 | 0,337 | 0,208 | 0,277 |
| 600 | 0,683 | 1,269 | 0,888 | 0,476 | 0,406 | 0,356 | 0,261 | 0,428 | 0,316 | 0,387 | 0,266 | 0,339 |
| 500 | 0,569 | 1,057 | 0,740 | 0,491 | 0,443 | 0,399 | 0,303 | 0,461 | 0,360 | 0,435 | 0,345 | 0,415 |
| 400 | 0,455 | 0,846 | 0,592 | 0,498 | 0,476 | 0,445 | 0,356 | 0,486 | 0,412 | 0,474 | 0,453 | 0,500 |
| 300 | 0,342 | 0,634 | 0,444 | 0,500 | 0,496 | 0,483 | 0,422 | 0,498 | 0,464 | 0,496 | 0,583 | 0,578 |
| 200 | 0,228 | 0,423 | 0,296 | 0,500 | 0,500 | 0,499 | 0,483 | 0,500 | 0,497 | 0,500 | 0,690 | 0,621 |
| 100 | 0,114 | 0,211 | 0,148 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,714 | 0,625 |
| 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,714 | 0,625 |

Дуэльная ситуация Т и САУ со 100-мм ПТП

Танк движется фронтально навстречу машине САУ со скоростью Vт. Зависимость расстояния между машинами определяется как

Xt=X0-Vт∙t.

В соответствии с заданными скорострельностями САУ делает выстрел через каждые Δt100 секунд, где

Δt100=60n100=6011=5,454 с.

Танк начинает стрелять через ta=4 с после начала боя и делает выстрел через каждые Δt100т секунд, где

Δt100т=60n100т=6013=4,615 с.

Вероятность поражения танка при i-ом выстреле САУ обозначается как

Wi=W100Xti,

а вероятность поражения САУ при i-ом выстреле танка в свою очередь:

Vi=W100тXti.

Вероятность победы САУ W и вероятность победы танка V в общем виде выглядят следующим образом:

Wi=Wi-1+Wik=1n(1-Wk)⋅j=1m1-Vj;

Vi=Vi-1+Vik=1n(1-Wk)⋅j=1m1-Vj,

где n и m – количество выстрелов, произведенных с САУ и с танка соответственно в момент времени ti-1.

Вероятность ничейного исхода

Pн=1-W-V.

Расчет ведется до выполнения одного из следующих условий:

- сумма W+V≈1;

- танк или САУ израсходовал свой боезапас;

- относительное отклонение вероятностей W и V меньше 1%:

Wi-Wi-1Wi-1<0,01;      Vi-Vi-1Vi-1<0,01.

Древо боя представлено на рис. 2, зависимость расстояния от времени - на рис. 3. Вероятности победы танка и САУ представлены в таблице 2.

Рис. 2. Дерево боя Т и САУ со 100-мм ПТП

Рис. 3. График зависимости расстояния от времени

Таблица 2. Результаты расчёта вероятностей для танка и САУ со 100-мм ПТП

| W/V | Номер выстрела n | Время выстрела, с | Вер. победы | Вер. ничьи | Расстояние x, м | Отн. отклонение W | Отн. отклонение V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 1 | 0,000 | 0,146 | 0,854 | 1,300,00 | 1,000 | 1,000 |
| V | 1 | 4,000 | 0,093 | 0,670 | 1,248,00 | 1,000 | 1,000 |
| W | 2 | 5,455 | 0,267 | 0,613 | 1,229,09 | 0,834 | 1,000 |
| V | 2 | 8,615 | 0,169 | 0,504 | 1,188,00 | 0,834 | 0,818 |
| W | 3 | 10,909 | 0,366 | 0,434 | 1,158,18 | 0,370 | 0,818 |
| V | 3 | 13,231 | 0,229 | 0,369 | 1,128,00 | 0,370 | 0,358 |
| W | 4 | 16,364 | 0,444 | 0,293 | 1,087,27 | 0,213 | 0,358 |
| V | 4 | 17,846 | 0,276 | 0,262 | 1,068,00 | 0,213 | 0,203 |
| W | 5 | 21,818 | 0,504 | 0,190 | 1,016,36 | 0,134 | 0,203 |
| V | 5 | 22,462 | 0,310 | 0,180 | 1,008,00 | 0,134 | 0,126 |
| V | 6 | 27,077 | 0,343 | 0,118 | 948,00 | 0,134 | 0,104 |
| W | 6 | 27,273 | 0,540 | 0,116 | 945,45 | 0,072 | 0,104 |
| V | 7 | 31,692 | 0,365 | 0,074 | 888,00 | 0,072 | 0,066 |
| W | 7 | 32,727 | 0,565 | 0,066 | 874,55 | 0,046 | 0,066 |
| V | 8 | 36,308 | 0,380 | 0,043 | 828,00 | 0,046 | 0,041 |
| W | 8 | 38,182 | 0,581 | 0,034 | 803,64 | 0,028 | 0,041 |
| V | 9 | 40,923 | 0,390 | 0,024 | 768,00 | 0,028 | 0,025 |
| W | 9 | 43,636 | 0,590 | 0,016 | 732,73 | 0,016 | 0,025 |
| V | 10 | 45,538 | 0,395 | 0,012 | 708,00 | 0,016 | 0,014 |
| W | 10 | 49,091 | 0,596 | 0,007 | 661,82 | 0,009 | 0,014 |
| V | 11 | 50,154 | 0,398 | 0,006 | 648,00 | 0,009 | 0,007 |

На рис. 4 представлен график зависимости вероятностей от времени. По итогу расчёта для дуэли танка и САУ со 100-мм ПТП можно принять следующие вероятности победы танка и САУ соответственно:

V=0,398;   W=0,596.

Рис. 4. График зависимости вероятности победы танка и САУ со 100-мм ПТП и вероятности ничьи от времени

Дуэльная ситуация Т и САУ со 152-мм ПТП

Методика решения абсолютно идентична предыдущей ситуации.

В соответствии с заданными скорострельностями САУ делает выстрел через каждые Δt152 секунд, где

Δt152=60n152=608=7,5 с.

Древо боя представлено на рис. 5. Вероятности победы танка и САУ представлены в таблице 3.

Рис. 5. Дерево боя Т и САУ со 152-мм ПТП

Таблица 3. Результаты расчёта вероятностей для танка и САУ со 152-мм ПТП

| W/V | Номер выстрела n | Время выстрела, с | Вер. победы | Вер. ничьи | Расстояние x, м | Отн. отклонение W | Отн. отклонение V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 1 | 0.000 | 0.069 | 0.931 | 1,300.00 | 1.000 | 1.000 |
| V | 1 | 4.000 | 0.101 | 0.793 | 1,248.00 | 1.000 | 1.000 |
| W | 2 | 7.500 | 0.135 | 0.694 | 1,202.50 | 0.961 | 1.000 |
| V | 2 | 8.615 | 0.192 | 0.664 | 1,188.00 | 0.961 | 0.895 |
| V | 3 | 13.231 | 0.279 | 0.543 | 1,128.00 | 0.961 | 0.456 |
| W | 3 | 15.000 | 0.190 | 0.501 | 1,105.00 | 0.405 | 0.456 |
| V | 4 | 17.846 | 0.355 | 0.438 | 1,068.00 | 0.405 | 0.271 |
| V | 5 | 22.462 | 0.426 | 0.341 | 1,008.00 | 0.405 | 0.202 |
| W | 4 | 22.500 | 0.233 | 0.341 | 1,007.50 | 0.223 | 0.202 |
| V | 6 | 27.077 | 0.486 | 0.258 | 948.00 | 0.223 | 0.139 |
| W | 5 | 30.000 | 0.270 | 0.214 | 910.00 | 0.161 | 0.139 |
| V | 7 | 31.692 | 0.533 | 0.190 | 888.00 | 0.161 | 0.097 |
| V | 8 | 36.308 | 0.575 | 0.133 | 828.00 | 0.161 | 0.080 |
| W | 6 | 37.500 | 0.295 | 0.120 | 812.50 | 0.093 | 0.080 |
| V | 9 | 40.923 | 0.607 | 0.088 | 768.00 | 0.093 | 0.054 |
| W | 7 | 45.000 | 0.315 | 0.059 | 715.00 | 0.067 | 0.054 |
| V | 10 | 45.538 | 0.628 | 0.056 | 708.00 | 0.067 | 0.035 |
| V | 11 | 50.154 | 0.646 | 0.032 | 648.00 | 0.067 | 0.028 |
| W | 8 | 52.500 | 0.325 | 0.024 | 617.50 | 0.032 | 0.028 |
| V | 12 | 54.769 | 0.656 | 0.018 | 588.00 | 0.032 | 0.016 |
| V | 13 | 59.385 | 0.663 | 0.008 | 528.00 | 0.032 | 0.011 |
| W | 9 | 60.000 | 0.329 | 0.007 | 520.00 | 0.012 | 0.011 |
| V | 14 | 64.000 | 0.667 | 0.003 | 468.00 | 0.012 | 0.005 |
| W | 10 | 67.500 | 0.331 | 0.005 | 422.50 | 0.006 | 0.005 |

На рис. 6 показан график зависимости вероятностей от времени. По итогу расчёта для дуэли Т и САУ со 152-мм ПТП можно принять следующие вероятности победы танка и САУ соответственно:

V=0,667;   W=0,331.

Рис. 5. График зависимости вероятности победы танка и САУ со 152-мм ПТП и вероятности ничьи от времени

Дуэльная ситуация Т и САУ с ПТУР

Машина Т движется фронтально навстречу машине САУ со скоростью Vт, тогда зависимость расстояния между машинами определяется как

Xt=X0-Vт∙t.

В соответствии с заданными условиями САУ делает два залпа ПТУР, причём второй запускается после попадания первого, время полёта ПТУР определяется как (Xi- дальность запуска ПТУР)

tптур=Xivптур+vт.

По условию у ПТРК задано самонаведение. При самонаведении обеспечивается поражение танка даже в том случае, когда САУ поражена.

Танк начинает стрелять через t0=4 сек после начала боя и делает выстрел через каждые Δt100т=4,615 с.

Вероятность поражения танка при i-ом выстреле САУ обозначается как

Wi=WптурXti,

а вероятность поражения САУ при i-ом выстреле танка в свою очередь:

Vi=W100тXti.

Вероятность ничьи

Pн=1-W-V.

Древо боя представлено на рис. 7. Вероятности победы танка и САУ представлены в таблице 4.

Рис. 6. Дерево боя танка и САУ с ПТУР

Таблица 4. Результаты расчёта вероятностей для танка и САУ с ПТУР

| W/V | Номер выстрела n | Время выстрела, с | Вер. победы | Вер. ничьи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1 | 4,000 | 0,109 | 0,891 |
| W | 1 | 5,138 | 0,652 | 0,232 |
| V | 2 | 8,615 | 0,137 | 0,096 |
| W | 2 | 10,013 | 0,814 | 0,041 |

На рис. 7 показан график зависимости вероятностей от времени. По итогу расчёта для дуэли Т и САУ с ПТУР можно принять следующие вероятности победы танка и САУ соответственно

V=0,137;   W=0,814.

Рис. 7. График зависимости вероятности победы танка и САУ с ПТУР и вероятности ничьи от времени

Анализ дуэльных ситуаций

1. С точки зрения эффективности предпочтение можно отдать вооружению САУ с 2-мя ПТУР, так как вероятность её поражения танка W=0,814 выше, чем у 100-мм орудия с W=0,596 и 152-мм орудия с W=0,331.

2. По времени протекания дуэли преимущество имеет ПТУР с                   t=10,013 с.

3. По расходу боеприпасов N100=N152=10>Nптур=2.

4. По стоимости затраченных боеприпасов предпочтение стоит отдать 100-мм орудию:

N100∙C100=1000 у.е.;   N152∙C152=3000 у.е.;   Nптур∙Cптур=1200 у.е.

В целом задача выбора оптимального вооружения САУ сводится к реализации минимального значения критерия оптимальности:

Э=Cсн∙МОΣсн+V∙Cсау+Cсн∙Nсау-МОΣснW.

Математическое ожидание выпущенных снарядов определяется следующим образом:

МОΣсн=i=1kniPi,

где ni- количество снарядов, выпущенных за один выстрел, Pi- вероятность осуществления выстрела.

Таким образом математическое ожидание выпущенных снарядов для САУ со 100-мм ПТП, 152-мм ПТП и ПТУР соответственно:

МОΣсн100=3,357;   МОΣсн152=3,389;   МОΣптур=1,302.

Рассчитаем критерий оптимальности для трёх вариантов вооружения САУ:

Э100=C100∙МОΣсн100+V∙Cсау+C100∙Nсау-МОΣсн100W=9696,4;

Э152=C152∙МОΣсн152+V∙Cсау+C152∙Nсау-МОΣсн152W=39341,6;

Эптур=Cптур∙МОΣптур+V∙Cсау+Cптур∙Nсау-МОΣптурW=2606,4.

Минимальное значение критерия у САУ с ПТУР и составляет                  Э=2606,4.

Таким образом, наиболее эффективно вооружить САУ 2-мя ПТУР.